Защита электрических сетей домовладений или что такое УЗО и как его применять?

В августе в Республике Беларусь произошло четыре смертельных несчастных случая в быту из-за нарушения правил подключения бытовых электрических приемников (компрессора, циркуляционного насоса, зарядно-го устройства, насоса для откачки воды) к электрической сети домовладения.

Обеспечение безопасности электросети в доме очень важно для спокойной жизни его обитателей. Вопрос электробезопасности особенно остро стоит в старом жилом фонде, введённом в эксплуатацию, когда ещё применялась двухпроводная электрическая сеть. Большинство современной бытовой техники необходимо подключать к трёхпроводной сети. С практической точки зрения выполнить это в соответствии с современными нормами достаточно непросто и требует определенных материальных затрат. Люди же, в свою очередь, приобретают бытовую технику и пользуются ей в домах и квартирах с существующей двухпроводной электросетью. В подобной ситуации практически единственной мерой, которая позволяет значительно снизить риск поражения электрическим током, является применение устройство защитного отключения(УЗО). УЗО (устройство защитного отключения) – это электрический аппарат, который служит для автоматического отключения электрической цепи в случае возникновения в ней тока утечки (дифференциального тока). Нужно учитывать важный момент – УЗО не защищает от короткого замыкания и перегрузки, поэтому в обязательном порядке вместе с УЗО в цепи должен устанавливаться автоматический выключатель. Вместо этих двух устройств можно устанавливать автоматический выключатель дифференциального тока (кратко, дифференциальный автомат -ДИФ), который совмещает в себе функции защиты как от короткого замыкания, так и от тока утечки. Номинальный ток устройства защиты, должен соответствовать присоединяемой нагрузке и параметрам электросети. Наиболее часто в быту применяются устройства с номинальными токами 10, 16, 25А и дифференциальным током 30 мА.

Принцип работы УЗО и ДИФ основан на сравнивании токов в фазных и нулевом проводниках. В силу различных причин, таких как ухудшение свойств изоляции электропроводки либо её повреждение, касание человеком частей, которые находятся под напряжением, может возникать ток утечки, и если он превышает допустимое значение для данного аппарата, то УЗО или ДИФ быстро отключает защищаемый участок.

Как правило, УЗО или ДИФ устанавливаются в квартирном щитке в групповые линии розеток, также могут применяться розетки и адаптеры с встроенным УЗО для подключения переносных электрических приемников.

Обращаем внимание, что доверять все работы, связанные с электричеством, необходимо только квалифицированным специалистам.

Установка УЗО или ДИФ позволит сделать жизнь более комфортной и безопасной!